Be26 Datamodel Dokumentation

Version: 26 (2026)
Dato: Januar 2026
Standard: Bygningsreglementet BR18/BR25

Indholdsfortegnelse

- 1. Introduktion

- 2. Datamodel Oversigt

- 3. Rod-entitet (Be05)

- 4. Bygning

- 5. Klimaskærm

  - 5.1 Ugennemsigtige Konstruktioner

  - 5.2 Transparente Konstruktioner

  - 5.3 Uopvarmede Rum

  - 5.4 Kuldebroer

  - 5.5 Solafskærmning

- 6. Ventilation

- 7. Brug og Interne Belastninger

- 8. Varmesystemer

  - 8.1 Kedel

  - 8.2 Varmepumpe

  - 8.3 Fjernvarme

  - 8.4 Varmefordeling

- 9. Varmt Brugsvand

- 10. Køling

- 11. Vedvarende Energisystemer

  - 11.1 Solfangere

  - 11.2 Solceller

  - 11.3 Vindmøller

  - 11.4 Batterilagring

- 12. Supplerende Systemer

- 13. Enumerationstyper

- 14. XML Filformat

1. Introduktion

Dette dokument beskriver datamodellen, der anvendes i Be26 bygningsenergi-beregningsprogrammet. Modellen er baseret på STEP/EXPRESS (ISO 10303-21) datamodelleringsprincipper og serialiseres som XML-filer med filtypenavnet .bexml.

Be26 datamodellen repræsenterer alle aspekter af en bygning, der er relevante for energirammeberegninger i henhold til det danske bygningsreglement, herunder:

- Bygningsgeometri og klimaskærm

- VVS-systemer (varme, ventilation, køling)

- Varmt brugsvandssystemer

- Belysning og interne belastninger

- Vedvarende energisystemer (solvarme, solceller, vind, batteri)

Nyt i Version 26: Denne version introducerer understøttelse af Batterilagring til forbedret udnyttelse af vedvarende energi, samt HeatedRoom entiteten til detaljerede rum-niveau ventilationsberegninger.

2. Datamodel Oversigt

Datamodellen følger en hierarkisk struktur med Be05 rod-entiteten, der indeholder alle bygningsdata:

+--------+

|  Be05  |

+--------+

|

+-------------+-------------+

|                           |

+----------+              +----------------+

| Building |              | HeatingSystems |

+----------+              +----------------+

|                           |

+------------+------------+    +---------+---------+

|            |            |    |         |         |

+-------+  +----------+  +-----+  +------+ +------+ +-------+

|Envelope| |Ventilation| |Usage|  |Boiler| |HeatPump| |Battery|

+-------+  +----------+  +-----+  +------+ +------+ +-------+

3. Rod-entitet (Be05)

Be05

Rod-entiteten, der indeholder den komplette bygningsenergimodel og metadata.

Attributter:

has_building : Building - Bygningen, der analyseres

has_heating_systems : HeatingSystems - Alle varmesystemkomponenter

has_climate : Climate - Klimadata reference

has_key_fig : KeyFig - Nøgletal og grænseværdier

has_model : Be05Model - Model metadata

ENTITY Be05; has_building : Building; has_heating_systems : HeatingSystems; has_climate : Climate; has_key_fig : KeyFig; has_model : Be05Model; END_ENTITY;

4. Bygning

Building

Hoved-bygningsentiteten med geometri, klimaskærm og systemreferencer.

Geometri-attributter:

ae : REAL - Opvarmet etageareal [m²]

ae2 : REAL - Sekundært opvarmet areal [m²]

ae3 : REAL - Opvarmet kælder?areal [m²]

ae4 : REAL - Bebygget ? areal [m²]

rotation : REAL - Bygningsrotation fra nord [grader]

dwellings : INTEGER - Antal boligenheder

Temperaturindstillinger:

th_heat : REAL - Inde-temperatur setpunkt [°C]

th_setp : REAL - Nattemperatur-sænkning [°C]

th_nv : REAL - Naturlig ventilation grænse [°C]

th_cool : REAL - Køle-setpunkt [°C]

tu : REAL - Dimensionerende udetemperatur [°C]

dim_room_temp : REAL - Dimensionerende rumtemperatur [°C]

tb : REAL - Balancetemperatur [°C]

Termiske Egenskaber:

heat_cap : REAL - Varmekapacitet [Wh/(m²·K)]

???? : INTEGER – Starttid for brug af erhvervsbyggeri (Andet) [-]

???? : INTEGER – Sluttid for brug af erhvervsbyggeri (Andet) [-]

System-flag:

mech_cooling : BOOLEAN - Har mekanisk køling

sup_heating : BOOLEAN - Har supplerende opvarmning

solarpanel : BOOLEAN - Har solfangere

heatpump : BOOLEAN - Har varmepumpe

pv_panel : BOOLEAN - Har solceller

windmill : BOOLEAN - Har vindmølle

battery : BOOLEAN - Har batterilagring NY

heat_dist : BOOLEAN - Har varmefordelingssystem

sup_oven : BOOLEAN - Har supplerende ovn/brændeovn

Bygningstype:

has_btype : BuildType - Bygningstype enumeration

basic_heat_supply : HeatSupply - Primær varmeforsyningstype

calc_condition : Condition - Beregningsbetingelse

Klimaskærm-referencer:

has_transp_const : LIST OF TranspConstr - Vinduer og døre

has_opaque_const : LIST OF OpaqueConst - Vægge, tage, gulve

has_unheated_space : LIST OF UnheatedSpace - Uopvarmede tilstødende rum

has_cold_bridge : LIST OF ColdBridge - Kuldebroer

has_ventilation : LIST OF Ventilation - Ventilationssystemer

has_heated_room : HeatedRoom - Detaljerede rumdata NY

ENTITY Building; ae : REAL; th_heat : REAL; th_setp : REAL; th_nv : REAL; th_cool : REAL; heat_cap : REAL; dim_room_temp : REAL; tb : REAL; start_time : INTEGER; end_time : INTEGER; tu : REAL; mech_cooling : BOOLEAN; sup_heating : BOOLEAN; solarpanel : BOOLEAN; heatpump : BOOLEAN; pv_panel : BOOLEAN; rotation : REAL; add_eframe : REAL; sup_oven : BOOLEAN; heat_dist : BOOLEAN; dwellings : INTEGER; windmill : BOOLEAN; battery : BOOLEAN; has_btype : BuildType; basic_heat_supply : HeatSupply; calc_condition : Condition; has_transp_const : LIST OF TranspConstr; has_opaque_const : LIST OF OpaqueConst; has_unheated_space : LIST OF UnheatedSpace; has_ventilation : LIST OF Ventilation; has_usage : Usage; has_lighting : Lighting; has_cold_bridge : LIST OF ColdBridge; has_heating_systems : HeatingSystems; has_cooling : OPTIONAL Cooling; has_heat_distribution : OPTIONAL HeatDistribution; has_hot_water : OPTIONAL DhwSystem; has_heated_room : OPTIONAL HeatedRoom; END_ENTITY;

<Building id="#10"> <ae>180.0</ae> <th_heat>20.0</th_heat> <th_setp>20.0</th_setp> <th_nv>24.0</th_nv> <th_cool>25.0</th_cool> <heat_cap>120.0</heat_cap> <tu>-12.0</tu> <mech_cooling>false</mech_cooling> <heatpump>true</heatpump> <pv_panel>true</pv_panel> <battery>true</battery> <has_btype>Mtype</has_btype> <basic_heat_supply>SupEl</basic_heat_supply> </Building>

5. Klimaskærm

5.1 Ugennemsigtige Konstruktioner (OpaqueConst)

OpaqueConst

Repræsenterer ugennemsigtige klimaskærmskomponenter såsom vægge, tage og gulve. Udvider ExtEnvelope med ekstra egenskaber for termisk masse.

Nedarvet fra Envelope:

area : REAL - Overfladeareal [m²]

u : REAL - U-værdi (varmetransmissionskoefficient) [W/(m²·K)]

part : INTEGER - Del/sektion identifikator

Nedarvet fra ExtEnvelope:

b : REAL - Temperaturfaktor (b-faktor) [-]

Egne Attributter:

absorb : REAL - Solabsorption [-]

sfb : STRING - SfB klassifikationskode

ENTITY OpaqueConst SUBTYPE OF (ExtEnvelope); absorb : REAL; sfb : STRING; END_ENTITY;

<OpaqueConst id="#100"> <area>45.5</area> <u>0.15</u> <part>1</part> <b>1.0</b> <absorb>0.5</absorb> <sfb>(21)</sfb> </OpaqueConst>

5.2 Gennemsigtige Konstruktioner (TranspConstr)

TranspConstr

Repræsenterer vinduer, døre og andre gennemsigtige/translucente klimaskærmskomponenter. Inkluderer solindstrålingsberegninger.

Nedarvede Attributter:

area : REAL - Samlet vinduesareal [m²]

u : REAL - U-værdi af glas + ramme [W/(m²·K)]

b : REAL - Temperaturfaktor [-]

Vinduesegenskaber:

orient : STRING - Orientering (N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV, H)

slope : REAL - Hældningsvinkel fra vandret [grader]

horizon : REAL - Horisontafskærmningsvinkel [grader]

g : REAL - Total solenergitransmittans (g-værdi) [-]

ff : REAL - Rammefaktor (glasandel) [-]

fc : REAL – Solafskærmningsfaktor [-]

Skygger:

has_shading : Shading - Valgfri skygge

sidefin_left : REAL - Venstre sidefin dybde [m]

sidefin_right : REAL - Højre sidefin dybde [m]

overhang : REAL - Udhæng dybde [m]

vindueshul : REAL – dybde af rudens placering i konstruktionen [%]

ENTITY TranspConstr SUBTYPE OF (ExtEnvelope); orient : STRING; slope : REAL; horizon : REAL; g : REAL; ff : REAL; sidefin_left : REAL; sidefin_right : REAL; overhang : REAL; sfb : STRING; has_shading : OPTIONAL Shading; END_ENTITY;

<TranspConstr id="#200"> <area>12.5</area> <u>1.1</u> <part>1</part> <b>1.0</b> <orient>S</orient> <slope>90.0</slope> <horizon>10.0</horizon> <g>0.50</g> <ff>0.75</ff> <sfb>(31)</sfb> </TranspConstr>

5.3 Uopvarmede Rum (UnheatedSpace)

UnheatedSpace

Repræsenterer uopvarmede tilstødende rum såsom kældre, loftsrum eller garager med beregnede b-faktorer.

Attributter:

???? : REAL – Areal af uopvarmet rum [m²]

area_i : REAL - Areal mod opvarmet rum [m²]

u_i : REAL - U-værdi mod opvarmet rum [W/(m²·K)]

area_e : REAL - Areal mod det fri [m²]

u_e : REAL - U-værdi mod det fri [W/(m²·K)]

vol : REAL - Volumen af uopvarmet rum [m³]

air_change : REAL - Luftskifte [h⁻¹]

b_value : BValue - B-værdi beregningsmetode

has_b_type : BFactor - B-faktor type

<UnheatedSpace id="#300"> <area_i>80.0</area_i> <u_i>0.20</u_i> <area_e>120.0</area_e> <u_e>0.30</u_e> <vol>200.0</vol> <air_change>0.5</air_change> <b_value>bCal</b_value> </UnheatedSpace>

5.4 Kuldebroer (ColdBridge)

ColdBridge

Repræsenterer linjetab og punkttab i klimaskærmen.

Attributter:

area : REAL - Længde for linjetab [m] eller antal for punkttab

u : REAL - Linjetab/punkttab transmissionskoefficient [W/(m·K)] eller [W/K]

b : REAL - Temperaturfaktor [-]

<ColdBridge id="#350"> <area>25.0</area> <u>0.08</u> <b>1.0</b> <sfb>Fundament</sfb> </ColdBridge>

5.5 Solafskærmning

Shading

Repræsenterer bevægelig solafskærmning (persienner, screens) til vinduer.

Attributter:

fc : REAL - Afskærmningskoefficient når aktiv [-]

t_max : REAL - Aktiveringstemperatur grænse [°C]

i_max : REAL - Aktiverings-solindstråling grænse [W/m²]

6. Ventilation

Ventilation

Repræsenterer et mekanisk ventilationssystem med varmegenvinding.

Luftmængder:

area : REAL - Betjent gulvareal [m²]qvm : REAL - Mekanisk ventilationsmængde [l/s pr. m²]

qvm_day : REAL - Dagtids mekanisk mængde [l/s pr. m²]

qvm_night : REAL - Nattetids mekanisk mængde [l/s pr. m²]

qid : REAL - Infiltration i brugstiden [l/s pr. m²]

qis : REAL - Infiltration uden for brugstiden [l/s pr. m²]

qid_day : REAL - Dagtids infiltration [l/s pr. m²]

qis_night : REAL - Nattetids infiltration [l/s pr. m²]

Systemegenskaber:

nvgv : REAL - Varmegenvindingsgrad (VGV) [-]

tin : REAL - Indblæsningstemperatur setpunkt [°C]

sel : REAL - Specifikt elforbrug til ventilatorer (SEL) [kJ/m³]

el_vf : BOOLEAN - Elektrisk varmeflade til stede

mech_cooling : BOOLEAN - Kun mekanisk køletilstand

fo : REAL - Drifts-/belægningsfaktor [-]

ENTITY Ventilation SUBTYPE OF (Sfb0); area : REAL; qvm : REAL; nvgv : REAL; tin : REAL; el_vf : BOOLEAN; qid : REAL; qis : REAL; sel : REAL; qvm_day : REAL; qid_day : REAL; qvm_night : REAL; qis_night : REAL; part : INTEGER; fo : REAL; mech_cooling : BOOLEAN; END_ENTITY;

<Ventilation id="#400"> <area>180.0</area> <qvm>0.35</qvm> <nvgv>0.85</nvgv> <tin>18.0</tin> <sel>1.0</sel> <el_vf>false</el_vf> <qid>0.04</qid> <qis>0.04</qis> <fo>1.0</fo> </Ventilation>

7. Brug og Interne Belastninger

Usage

Definerer interne varmetilskud fra personer og udstyr.

Attributter:

area : REAL - Gulvareal [m²]

has_load : UsageLoad - Intern belastningsprofil

UsageLoad

Intern varmetilskudsprofil fra personer og udstyr.

Attributter:

qi : REAL - Samlet internt tilskud [W/m²]

qp : REAL - Persontilskud [W/m²]

qe : REAL - Udstyrstilskud [W/m²]

qp_day : REAL - Dagtids persontilskud [W/m²]

qe_day : REAL - Dagtids udstyrstilskud [W/m²]

qp_night : REAL - Nattetids persontilskud [W/m²]

qe_night : REAL - Nattetids udstyrstilskud [W/m²]

Lighting

Belysningssystem og elforbrug.

Attributter:

area : REAL - Gulvareal [m²]

has_load : LightLoad - Belysningsbelastningsprofil

LightLoad

Belysningseffekt og styringskarakteristika.

Attributter:

p_inst : REAL - Installeret effekt [W/m²]

eta_dim : REAL - Dæmpnings-/styringsfaktor [-]

qel : REAL - Elforbrug [kWh/(m²·år)]

8. Varmesystemer

HeatingSystems

Container for alle varmesystemkomponenter.

Attributter:

has_boiler : LIST OF Boiler - Kedler

has_d_h_exch : LIST OF DHExch - Fjernvarmevekslere

has_heat_pump : LIST OF HeatPump - Varmepumper

has_solar_collector : LIST OF SolarCollector - Solfangere

has_pv_cell : LIST OF PvCell - Solceller

has_wind_mill : LIST OF WindMill - Vindmøller

has_sup_room_heat : LIST OF SupRoomHeat - Supplerende opvarmning

has_battery : Battery - Batterilagring NY

8.1 Kedel

Boiler

Forbrændingskedel til rumopvarmning og/eller varmt brugsvand. Understøtter olie, gas og biomasse brændselstyper.

Kapacitet:

nom_eff : REAL - Nominel varmeydelse [kW]

no : REAL - Antal kedler

part_dhw : REAL - Andel til varmt brugsvand [-]

Virkningsgrad ved Fuld Last:

full_load : REAL - Lastfraktion [-]

full_ngn : REAL - Virkningsgrad ved fuld last [-]

full_tgn : REAL - Kedeltemperatur ved fuld last [°C]

???? : REAL – Korrektionsfaktor [-]

Virkningsgrad ved Dellast:

part_load : REAL - Dellast fraktion [-]

part_ngn : REAL - Virkningsgrad ved dellast [-]

part_tgn : REAL - Kedeltemperatur ved dellast [°C]

???? : REAL – Korrektionsfaktor [-]Standby:

stb_frac : REAL - Standby fraktion [-]

stb_rgn : REAL - Standby virkningsgrad [-]

min_boil_temp : REAL - Minimum kedeltemperatur [°C]

Hjælpeudstyr:

???? : REAL – Min kedeltemp. [°C]

b_factor : REAL - Varmetab til opvarmet rum [-]

fan_eff : REAL - Ventilator/brænder effekt [W]

auto_stb : REAL - Automatik standby effekt [W]

has_fuel : Fuel - Brændselstype (FuOil, FuGas, FuBio)

<Boiler id="#500"> <nom_eff>15.0</nom_eff> <no>1.0</no> <part_dhw>0.0</part_dhw> <full_ngn>0.96</full_ngn> <part_ngn>1.04</part_ngn> <stb_rgn>0.90</stb_rgn> <b_factor>0.75</b_factor> <fan_eff>60.0</fan_eff> <auto_stb>10.0</auto_stb> <has_fuel>FuGas</has_fuel> </Boiler>

8.2 Varmepumpe

HeatPump

Varmepumpesystem til rumopvarmning og/eller varmt brugsvand. Understøtter luft-vand, jord-vand og aftræksluft konfigurationer.

Attributter:

a_frac : REAL - Dækningsgrad af det opvarmede areal [-]

t_source : LIST OF REAL - Månedlige kildetemperaturer [°C]

room_heating : VpComp - Rumopvarmningskonfiguration

dhw : VpComp - Varmt brugsvand konfiguration

has_type : VpType - Varmepumpetype

VpComp

Varmepumpekomponent konfiguration for opvarmning eller varmt brugsvand tilstand.

Ydeevne:

nom_eff : REAL - Nominel varmeydelse [kW]

nom_cop : REAL - Nominel COP ved testbetingelser [-]

rel_cop50 : REAL - Relativ COP ved 50% last [-]

Testbetingelser:

temp_cold : REAL - Kildetemperatur ved test [°C]

temp_warm : REAL - Afgivertemperatur ved test [°C]

Typer:

has_type_cold : TypeCold - Kildetype (VpJ=jord, VpA=aftræksluft, VpU=udeluft)

has_type_warm : TypeWarm - Afgivertype (VpR=rum, VpI=indblæsning, VpV=varmeanlæg)

Hjælpeudstyr:

equip : REAL - Udstyr effekt [W]

auto_stb : REAL - Standby effekt [W]

VP tilknyttet ventilationen:

ny_vgv : REAL - Varmegenvindingsgrad (for aftræks VP) [-]

????? : REAL : Indblæsningstemp. [°C]

air_flow : REAL - Luftmængde [m³/h]

<HeatPump id="#550"> <a_frac>1.0</a_frac> <has_type>VpComb</has_type> <room_heating ref="#551"/> <dhw ref="#552"/> </HeatPump> <VpComp id="#551"> <nom_eff>6.0</nom_eff> <nom_cop>4.5</nom_cop> <rel_cop50>1.05</rel_cop50> <temp_cold>0.0</temp_cold> <temp_warm>35.0</temp_warm> <has_type_cold>VpJ</has_type_cold> <has_type_warm>VpV</has_type_warm> </VpComp>

8.3 Fjernvarme (DHExch)

DHExch

Fjernvarmeveksler (varmecentral).

Attributter:

nom_eff : REAL - Nominel varmeydelse [kW]

heat_loss : REAL - Stående varmetab [W]

dhw : BOOLEAN - Forsyner også varmt brugsvand

min_temp : REAL - Minimum fremløbstemperatur [°C]

b_factor : REAL - Varmetab til opvarmet rum [-]

auto_stb : REAL - Automatik standby effekt [W]

8.4 Varmefordeling

HeatDistribution

Varmefordelingssystem inklusiv rør og pumper.

Attributter:

tube_type : INTEGER - 0=tostrengssystem, 1=etstrengssystem

inlet_temp : DimTemp - Dimensionerende fremløbstemperatur

return_temp : DimTemp - Dimensionerende returtemperatur

pump_const_year : LIST OF DistPump - Helårspumper

pump_const_hs : LIST OF DistPump - Fyringsæson pumper

pump_timereg_hs : LIST OF DistPump - Tidsstyrede pumper

has_tube : LIST OF HeatTube - Fordelingsrør

HeatTube

Varmerør til rumopvarmning.

Attributter:

len : REAL - Rørlængde [m]

psi : REAL - Linjetab koefficient [W/(m·K)]

b : REAL - Andel til uopvarmet rum [-]

outdoor_comp : BOOLEAN - Udetemperaturkompensering

closed_summer : BOOLEAN - Sommerstop

DistPump

Cirkulationspumpe.

Attributter:

???? : String : Pumpestyring [A, V, T, K]

pnom : REAL - Nominel effekt [W]

fp : REAL - Lastfaktor [-]

no : REAL - Antal pumper

9. Varmt Brugsvand

DhwSystem

Varmt brugsvandssystem container.

Attributter:

consumption : REAL - Varmtvandsforbrug [l/(m²·år)]

temp : REAL - Varmtvandstemperatur [°C]

has_dhw_tank : LIST OF DhwTank - Varmtvandsbeholdere

DhwTank

Varmtvandsbeholder.

Beholder Egenskaber:

no : REAL - Antal beholdere

vol : REAL - Beholdervolumen [l]

outlet_temp : REAL - Udløbstemperatur [°C]

heat_loss : REAL - Stående varmetab [W]

b : REAL - Andel til uopvarmet rum [-]

solar_heat : BOOLEAN - Tilsluttet solfanger

dhw_part : REAL - Andel af samlet forbrug [-]

???? : LIST – Styring af VBV beholder [Altid, Sommer, Nej]

Ladekreds:

eff : REAL - Ladekredseffekt [kW]

p : REAL - Ladepumpeeffekt [W]

reg : BOOLEAN - Pumpe har variabel hastighed

El/gas-opvarmning af VBV:

has_el_heat : ElHeat - El-opvarmningstype (DhwA=al, DhwS=supplement, DhwN=ingen)

Distribution:

has_dhw_pipe : LIST OF DhwPipe - Fordelingsrør

has_dhw_pump_circ : DhwPumpCirc - Cirkulationssystem

DhwPipe

Varmtvandsrør.

Attributter:

tube_name : STRING - Rørbetegnelse

tube_len : REAL - Længde [m]

tube_psi : REAL - Varmetabskoefficient [W/(m·K)]

tube_b : REAL - Andel til uopvarmet rum [-]

DhwPumpCirc

Varmtvandscirkulationspumpesystem.

Attributter:

r_fac : REAL - Reduktionsfaktor [-]

n_cp : REAL - Antal cirkulationspumper

p_eff : REAL - Pumpeeffekt [W]

el_tracing : BOOLEAN - Har el-varmetråd

has_tube : LIST OF DhwTube - Cirkulationsrør

<DhwSystem id="#600"> <consumption>250.0</consumption> <temp>55.0</temp> <has_dhw_tank> <DhwTank ref="#601"/> </has_dhw_tank> </DhwSystem> <DhwTank id="#601"> <no>1.0</no> <vol>200.0</vol> <heat_loss>50.0</heat_loss> <b>0.0</b> <solar_heat>true</solar_heat> <dhw_part>1.0</dhw_part> <has_el_heat>DhwN</has_el_heat> </DhwTank>

10. Køling

Cooling

Mekanisk kølesystem (aircondition).

Attributter:

efficiency : REAL - Køleeffektivitet (EER) [-]

additional_cooling : REAL - Yderligere kølekapacitet [kW]

load_fac : REAL - Lastfaktor [-]

el_dem : REAL - Elforbrug [W/m²]

???? : REAL – Varmakapacitet ved faseskiftende materialer [Wh/m2]

heat_dem : REAL - Varmebehov (absorptionskøling) [W/m²]

<Cooling id="#700"> <efficiency>3.5</efficiency> <load_fac>0.8</load_fac> <el_dem>0.0</el_dem> </Cooling>

11. Vedvarende Energisystemer

11.1 Solfangere (SolarCollector)

SolarCollector

Solfanger til rumopvarmning og/eller varmt brugsvand.

Geometri:

area : REAL - Solfangerareal [m²]

orient : STRING - Orientering (N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV, H)

slope : REAL - Hældningsvinkel [grader]

horizon : REAL - Horisontafskærmningsvinkel [grader]

???? : REAL – Skygger venstre [grader]

???? : REAL – Skygger højre [grader]Ydeevne:

ny0 : REAL - Start virkningsgrad (η₀) [-]

heat_loss_coef : REAL - Første ordens varmetabskoefficient (a₁) [W/(m²·K)]

heat_loss_coef2 : REAL - Anden ordens varmetabskoefficient (a₂) [W/(m²·K²)]

ang_fac : REAL - Indfaldsvinkelfaktor (IAM) [-]

Rørføring:

tube_length : REAL - Rørlængde [m]

heat_loss : REAL - Rør varmetab [W/(m·K)]

ny_loop : REAL - Sløjfevirkningsgrad [-]

El:

pump : REAL - Pumpeeffekt [W]

stand_by : REAL - Standby effekt [W]

Type:

has_type : SolColType - Solfangertype (BType=plan, RType=vakuumrør)

<SolarCollector id="#800"> <area>6.0</area> <orient>S</orient> <slope>45.0</slope> <horizon>5.0</horizon> <ny0>0.80</ny0> <heat_loss_coef>3.5</heat_loss_coef> <heat_loss_coef2>0.015</heat_loss_coef2> <ny_loop>0.95</ny_loop> <pump>30.0</pump> <has_type>BType</has_type> </SolarCollector>

11.2 Solceller (PvCell)

PvCell

Solcellepanel til elproduktion.

Geometri:

area : REAL - Samlet panelareal [m²]

orient : STRING - Orientering (N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV, H)

slope : REAL - Hældningsvinkel [grader]

horizon : REAL - Horisontafskærmningsvinkel [grader]

Ydeevne:

peak_power : REAL - Spidseffekt ved STC [kW]

efficiency : REAL - Systemvirkningsgrad (inverter, kabler) [-]

Afskærmning:

sidefin_left : REAL - Venstre side afskærmning [m]

sidefin_right : REAL - Højre side afskærmning [m]

<PvCell id="#850"> <area>20.0</area> <orient>S</orient> <slope>30.0</slope> <horizon>5.0</horizon> <peak_power>4.0</peak_power> <efficiency>0.90</efficiency> </PvCell>

11.3 Vindmøller (WindMill)

WindMill

Lille vindmølle til elproduktion.

Attributter:

nom_eff : REAL - Nominel effekt [kW]

nom_wind_speed : REAL - Mærkevindhastighed [m/s]

start_wind_speed : REAL - Startvindhastighed [m/s]

height : REAL - Navhøjde [m]

wm_do : REAL - Reference ruhedslængde [m]

wm_zo : REAL - Lokal ruhedslængde [m]

<WindMill id="#900"> <nom_eff>1.5</nom_eff> <nom_wind_speed>12.0</nom_wind_speed> <start_wind_speed>3.0</start_wind_speed> <height>15.0</height> <wm_do>0.1</wm_do> <wm_zo>0.3</wm_zo> </WindMill>

11.4 Batterilagring (Battery) NY

Battery

Elektrisk batteri til lagring af vedvarende energi fra solceller og vindmøller. Muliggør forbedret egetforbrug af lokalt produceret el.

Attributter:

capacity : REAL - Batterikapacitet [kWh]

Anvendelse: Når kapacitet > 0, lagrer batteriet overskuds-el fra solceller/vindmøller i perioder med overproduktion og afgiver strøm til bygningens forbrug, når produktionen er utilstrækkelig. Simuleringen starter med et tomt batteri (time 1 = vinternat).

ENTITY Battery; capacity : REAL; -- Batterilagringskapacitet i kWh END_ENTITY;

<Battery id="#950"> <capacity>10.0</capacity> </Battery>

HeatedRoom NY

HeatedRoom

Detaljerede rumdata til ventilationsberegninger med døgnvariation.

Attributter:

area : REAL - Gulvareal [m²]

vent_day : REAL - Dagtids ventilationsmængde [l/s pr. m²]

vent_evening : REAL - Aftens ventilationsmængde [l/s pr. m²]

vent_night : REAL - Nattetids ventilationsmængde [l/s pr. m²]

vent_basic : REAL - Basis/minimum ventilationsmængde [l/s pr. m²]

<HeatedRoom id="#960"> <area>180.0</area> <vent_day>0.35</vent_day> <vent_evening>0.30</vent_evening> <vent_night>0.20</vent_night> <vent_basic>0.10</vent_basic> </HeatedRoom>

12. Supplerende Systemer

12.1 Supplerende Rumopvarmning (SupRoomHeat)

SupRoomHeat

Repræsenterer supplerende rumopvarmningssystemer såsom brændeovne, gasradiatorer eller andre varmekilder, der fungerer sammen med hovedvarmesystemet.

Attributter:

a_frac_heat : REAL - Dækningsgrad af varmebehov med el [-]

a_frac : REAL - Andel af gulvareal betjent med gas mv [-]

ny : REAL - Varmesystemets virkningsgrad [-]

air_flow : REAL - Forbrændingsluft til ovne [m³/h]

doc : STRING - Dokumentation/beskrivelse

<SupRoomHeat id="#1000"> <a_frac_heat>0.10</a_frac_heat> <a_frac>0.50</a_frac> <ny>0.75</ny> <air_flow>20.0</air_flow> <doc>Brændeovn i stue</doc> </SupRoomHeat>

12.2 El-vandvarmer (HeaterEl)

HeaterEl

Decentral el-vandvarmer til varmt brugsvand.

Attributter:

dhw_frac : REAL - Dækket andel af VBV-behov [-]

heat_loss : REAL - Stående varmetab [W]

b : REAL - Andel af varmetab til uopvarmet rum [-]

<HeaterEl id="#1010"> <dhw_frac>0.20</dhw_frac> <heat_loss>25.0</heat_loss> <b>0.0</b> </HeaterEl>

12.3 Gas-vandvarmer (HeaterGas)

HeaterGas

Decentral gas-vandvarmer til varmt brugsvand. Udvider HeaterEl med forbrændingsspecifikke egenskaber.

Nedarvede Attributter:

dhw_frac : REAL - Dækket andel af VBV-behov [-]

heat_loss : REAL - Stående varmetab [W]

b : REAL - Andel af varmetab til uopvarmet rum [-]

Egne Attributter:

ny : REAL - Forbrændingsvirkningsgrad [-]

pilot_flame : REAL - Tændflamme forbrug [W]

<HeaterGas id="#1020"> <dhw_frac>0.30</dhw_frac> <heat_loss>30.0</heat_loss> <b>0.0</b> <ny>0.85</ny> <pilot_flame>50.0</pilot_flame> </HeaterGas>

12.4 Bygningsbeskrivelse (Descript)

Descript

Metadata, der beskriver bygningen, herunder BBR-nummer og ejeroplysninger.

Attributter:

bbr : STRING - BBR registreringsnummer

owner : STRING - Bygningsejerens navn

addr1 : STRING - Adresselinje 1

addr2 : STRING - Adresselinje 2

addr3 : STRING - Adresselinje 3 (by/postnummer)

<Descript id="#1100"> <bbr>123-456-789</bbr> <owner>Bygningsejer Navn</owner> <addr1>Gadeadresse 123</addr1> <addr2></addr2> <addr3>2100 København</addr3> </Descript>

12.5 Kommentarer

Comments

Fritekst kommentarer og noter om bygningsmodellen.

Attributter:

has_lines : LIST OF Line - Kommentarlinjer

13. Enumerationstyper

| Type | Værdier | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| BuildType | Mtype, Atype, Ltype, Ftype, Htype, Itype, Etype, Stype, Gtype | Bygningstype (M=bolig, A=kontor, L=skole, osv.) |
| HeatSupply | SupFj, SupEl, SupGas, SupOil, SupBio | Primær varmeforsyning (Fj=fjernvarme, El=el, osv.) |
| Condition | ConExist, ConNew, ConExt, ConYear | Beregningsbetingelse (eksisterende/ny/tilbygning/årlig) |
| BFactor | bGnd, bBasem, bRoof, bWall, bOther | B-faktor type (jord/kælder/tag/væg/andet) |
| BValue | bCal, bTable, bInput | B-værdi bestemmelsesmetode (beregnet/tabel/input) |
| Fuel | FuOil, FuGas, FuBio | Kedel brændselstype |
| SolColType | BType, RType, KType | Solfangertype (B=plan, R=vakuumrør, K=koncentrerende) |
| VpType | VpDhw, VpRoom, VpComb, VpDuo | Varmepumpetype (VBV/rum/kombineret/duo) |
| TypeCold | VpJ, VpA, VpU, VpX | Varmepumpe kilde (J=jord, A=aftræk, U=udeluft, X=brugerdefineret) |
| TypeWarm | VpR, VpI, VpV | Varmepumpe afgiver (R=rum, I=indblæsning, V=varmeanlæg) |
| ElHeat | DhwA, DhwS, DhwN | El-VBV opvarmning (A=al, S=supplement, N=ingen) |
| Reg | RegOn, RegOff | Reguleringstilstand |

14. XML Filformat

Be26 bygningsmodeller gemmes i XML-filer med filtypenavnet .bexml. Filstrukturen følger STEP/EXPRESS konventioner med entitetsreferencer ved brug af id og ref attributter.

Eksempel Filstruktur

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Be05 id="#1"> <has_model ref="#2"/> <has_key_fig ref="#3"/> <has_building ref="#10"/> <has_heating_systems ref="#500"/> </Be05> <Be05Model id="#2"> <name>Eksempel Bygning</name> <version>26</version> </Be05Model> <Building id="#10"> <ae>180.0</ae> <th_heat>20.0</th_heat> <battery>true</battery> <has_btype>Mtype</has_btype> <basic_heat_supply>SupEl</basic_heat_supply> <has_transp_const> <TranspConstr ref="#100"/> <TranspConstr ref="#101"/> </has_transp_const> <has_opaque_const> <OpaqueConst ref="#200"/> </has_opaque_const> <has_ventilation> <Ventilation ref="#300"/> </has_ventilation> <has_heated_room ref="#350"/> </Building> <HeatingSystems id="#500"> <has_heat_pump> <HeatPump ref="#510"/> </has_heat_pump> <has_pv_cell> <PvCell ref="#520"/> </has_pv_cell> <has_battery ref="#530"/> </HeatingSystems> <Battery id="#530"> <capacity>10.0</capacity> </Battery> <HeatedRoom id="#350"> <area>180.0</area> <vent_day>0.35</vent_day> <vent_evening>0.30</vent_evening> <vent_night>0.20</vent_night> <vent_basic>0.10</vent_basic> </HeatedRoom>

Be26 Datamodel Dokumentation - Version 26 (2026)
Dansk Bygningsenergi-beregningsprogram